INFORMASI PAKET PEKERJAAN SUB KEGIATAN : PENGADAAN/ PEMELIHARAAN/ REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA DALAM DAYA TARIK WISATA UNGGULAN KABUPATEN/ KOTA PAKET PENGADAAN : {paket_pengadaan} NILAI HARGA PERKIRAAN SENDIRI : Rp 93.000.000,00 (Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) TAHUN ANGGARAN : Perubahan 2025

| INFORMASI PAKET PEKERJAAN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pendahuluan |  |  |  |
| 1. | Latar Belakang | : | Pengembangan pariwisata khususnya sarana dan prasarana pariwisata merupakan sebuah proses peningkatan nilai dalam berbagai aspek bidang pariwisata terutama ketersediaan obyek daya tarik wisata serta sarana dan prasarana. Pariwisata berkelanjutan mengarah pada pengelolaan seluruh sumberdaya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, estetika dapat terpenuhi sekaligus memelihara keberlanjutan sosial budaya, ekosistem, dan sistem penopang keberlanjutan makhluk hidup. WTO, 1980 (dalam Syarifah dan Mussadun, 2014). Salah satu upaya untuk mendukung tujuan tersebut adalah dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai sehingga diharapkan potensi pariwisata kawasan dapat digunakan secara optimal dan berdampak pula terhadap keberlanjutan pariwisatan dan perkembangan ekonomi untuk masyarakat kawasan tersebut. Suatu destinasi harus memiliki berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan oleh wisatawan agar kunjungan seorang wisatawan dapat terpenuhi dan merasa nyaman. Berbagai kebutuhan wisatawan tersebut antara lain, fasilitas transportasi, akomodasi, biro perjalanan, atraksi (kebudayaan, rekreasi, dan hiburan), pelayanan makanan, dan barang-barang cinderamata (Gde Pitana, 2005: 101). Tersedianya berbagai fasilitas kebutuhan yang diperlukan akan membuat wisatawan merasa nyaman, sehingga semakin banyak wisatawan yang berkunjung. |
| Identitas Pejabat Pembuat Komitmen |  |  |  |
| 1. | Nama dan Organisasi PPK | : | Nama Pejabat Pembuat Komitmen : MOH EKO UDYYONO, S.IP, MH Organisasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara |
| Lingkup Pekerjaan |  |  |  |
| 1. | Nama Paket Pengadaan | : | {paket_pengadaan}. |

| 2. | Lingkup Pekerjaan | : | Rehabilitasi Bangunan Gedung Transit dan Gudang |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No. | Uraian Pekerjaan | Satuan | Volume |
|  |  |  | I | PEKERJAAN PERSIAPAN |  |  |
|  |  |  |  | Membongkar Genteng/Sirap (Pasang kembali) | m2 | 45,20 |
|  |  |  |  | Membongkar Rangka Atap/Reng Kaso struktur kayu(Tidak Dipakai) | m2 | 45,20 |
|  |  |  |  | Membongkar Dinding Bata | m3 | 3,42 |
|  |  |  |  | Membongkar Plesteran Dinding | m2 | 9,77 |
|  |  |  |  | (K3) Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Ls | 1,00 |
|  |  |  |  | Pasangan 1 m’ bouwplank | m1 | 8,00 |
|  |  |  |  | Pas. Tulisan prasasti batu marmer ukuran (25 x 35) cm | unit | 1,00 |
|  |  |  |  | Pengikisan/Pengerokan 1m2 Permukaan Cat Lama | m2 | 45,88 |
|  |  |  |  | Membongkar Genteng/Sirap (Pasang kembali) | m2 | 45,20 |
|  |  |  | II | PEKERJAAN STRUKTUR BETON & FONDASI |  |  |
|  |  |  | a | Membuat Kolom Beton Bertulang 20x20 cm |  |  |
|  |  |  |  | a. 1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis | m3 | 0,25 |
|  |  |  |  | b. 1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual | kg | 21,54 |
|  |  |  |  | c. 1m2 bekisting untuk kolom | m2 | 1,65 |
|  |  |  | b | Membuat Sloof Beton Bertulang 15x20 cm |  |  |
|  |  |  |  | a. 1 m3 beton mutu sedang f'c 21 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara semi mekanis | m3 | 0,48 |
|  |  |  |  | b. 1 kg Penulangan kolom, balok, ring balk, dan sloof untuk BjTP atau BjTS diameter < 12 mm, cara Manual | kg | 52,93 |
|  |  |  |  | c. 1m2 bekisting untuk sloof | m2 | 2,15 |
|  |  |  | c | Pembuatan 1 m' balok praktis beton bertulang (10x15) | m1 | 52,52 |
|  |  |  | d | Pembuatan 1 m' kolom praktis beton bertulang (11x11) | m1 | 15,20 |
|  |  |  | e | Pas. 1 m3 Fondasi Batu Belah campuran 1 SP : 6 PP, cara semi mekanis | m3 | 4,35 |
|  |  |  | III | PEKERJAAN TIMBUNAN & PEMADATAN |  |  |
|  |  |  |  | 1 m3 Urukan Kembali Galian Tanah tanpa pemadatan secara manual | m3 | 0,77 |
|  |  |  |  | 1 m3 Urukan tanah biasa atau tanah liat berpasir tanpa pemadatan secara manual | m3 | 6,76 |
|  |  |  | IV | PEKERJAAN DINDING DAN PLESTERAN |  |  |
|  |  |  |  | Pas. 1 m2 Dinding Bata Merah Tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP | m2 | 30,76 |
|  |  |  |  | Pas. 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP Tebal 15 mm | m2 | 75,88 |
|  |  |  |  | Pas. 1 m2 Acian | m2 | 75,88 |
|  |  |  | V | PEKERJAAN PENUTUP ATAP |  |  |
|  |  |  |  | Pas. 1 m2 Rangka Atap Baja Ringan Profil C80 tbl 0,75 mm bergaransi min. 10 thn SNI Kencana | m2 | 82,97 |
|  |  |  |  | Pas. 1 m2 Atap Genteng Kodok, Baru | m2 | 78,45 |
|  |  |  |  | Pas. Kembali 1 m2 Atap Genteng Kodok, Lama | m2 | 4,52 |
|  |  |  |  | Pas. 1 m’ Nok/Bubung Genteng Kodok | m1 | 31,38 |
|  |  |  |  | Pas. 1 m’ Lisplank Non kayu (GRC, Serat Semen) Lebar 20cm | m1 | 35,55 |
|  |  |  |  | Pas. 1 m’ Talang Datar/ Jurai Seng BJLS 28 Lebar 90 cm | m1 | 7,22 |
|  |  |  | VI | PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING |  |  |
|  |  |  |  | Pas. 1 m2 Lantai Keramik Ukuran 40 cm x 40 cm (1SP : 2PP) | m2 | 15,56 |
|  |  |  |  | 1 m3 beton mutu rendah f'c 7,5 MPa, Slump (100 ± 25) mm, agregat maks 19 mm secara manual | m3 | 0,77 |
|  |  |  |  | Pas. 1 m2 Dinding Keramik 20 cm x 40 cm (1SP : 2PP) | m2 | 14,50 |
|  |  |  |  | Pas. Ornamen Ukiran Lemahan Khas Jepara kayu jati tbl min. 3cm + finishing Melamin | m2 | 0,61 |
|  |  |  | VII | SISTEM PENCAHAYAAN |  |  |
|  |  |  |  | Pas. 1 buah Titik Lampu | titik | 5,00 |
|  |  |  |  | Pas. Lampu LED 12 watt PHILIPS/Panasonic + Fitting | bh | 5,00 |
|  |  |  |  | Pas. 1 buah Saklar Tunggal Broco | bh | 1,00 |
|  |  |  |  | Pas. 1 buah Saklar Ganda Broco | bh | 2,00 |
|  |  |  |  | Pas. 1 buah Stop Kontak | bh | 1,00 |
|  |  |  | VIII | PEKERJAAN KUSEN & KACA |  |  |
|  |  |  |  | Pembuatan & Pas. 1 m’ Kusen boven, Kayu Kelas I (Bengkirai) uk. 6/12 | m1 | 6,48 |
|  |  |  |  | Pas. 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm | m2 | 0,828 |
|  |  |  | IX | PEKERJAAN PENGECATAN |  |  |
|  |  |  |  | Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup) | m2 | 11,7756 |
|  |  |  |  | Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Interior (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup) | m2 | 41,04425 |
|  |  |  |  | Pengecatan 1 m2 Tembok Baru Exterior (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup) | m2 | 33,98075 |
|  |  |  |  | Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Interior (1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup) | m2 | 63,75 |
|  |  |  |  | Pengecatan 1 m2 Tembok Lama Exterior (1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup) | m2 | 28,00718 |
|  |  |  | X | PEKERJAAN PENGECATAN |  |  |
|  |  |  |  | Pas. 1 buah Kran Ø ½" atau Ø ¾" stainless steel | bh | 6,00 |
|  |  |  |  | Pas. 1 m pipa PVC AW, DN 3/4" (20 mm), air bersih | m1 | 12,00 |

| 3. | Sumber Pendanaan | : | Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Jepara Tahun Perubahan 2025 dengan rincian Mata Anggaran Kegiatan dan Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagai berikut : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MAK | KELUARAN | HPS (Rp) |
|  |  |  | 3.26.02.2.01.0005.5.1.02.01.01.0039.1.3.0.30.10.10.001.00005 | Rehabilitasi Bangunan Gedung Transit dan Gudang | 93.000.000,00 |
|  |  |  | JUMLAH |  | 93.000.000,00 |
| 4. | Lokasi Pekerjaan | : | Makam Raden Tubagus Kelurahan Karangkebagusan. Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. |  |  |
| 5. | Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan | : | a. Masa Pelaksanaan Masa Pelaksaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). |  |  |
|  |  |  | b. Masa Pemeliharaan Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan. |  |  |
| 6. | Spesifikasi Teknis dan Gambar Rancangan Pekerjaan | : | Spesifikasi Teknis dan Gambar Rancangan Pekerjaan sebagaimana terlampir. |  |  |
| Persyaratan Kualifikasi |  |  |  |  |  |
| 1. | Sertifikat Badan Usaha | : | Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Aktif dengan Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Terverifikasi : 41019 - Konstruksi Gedung Lainnya serta Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil Subklasifikasi Jasa Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung Lainnya (BG009) sesuai Subklasifikasi Konstruksi Gedung Lainnya (BG009) sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021. |  |  |

| Persyaratan Teknis |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Peralatan | : | Memiliki kemampuan menyediakan peralatan pertukangan secara umum untuk pelaksanaan pekerjaan dan paling utama mampu menyediakan yaitu : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | No. | Jenis |  | Kapasitas |  | Jumlah |
|  |  |  | 1. | Concrete Mixer |  | Minimal 0,3 m3 |  | 1 Unit |
|  |  |  | 2. | Pick Up |  | 1-1,5 m3 |  | 1 unit |
| 2. | Personel | : | Memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu : |  |  |  |  |  |
|  |  |  | No. | Jabatan | Pengalaman Kerja |  | Sertifikat Kompetensi Kerja |  |
|  |  |  | 1. | Pelaksana | 1 tahun |  | Sertifikat Ketrampilan (SKT) Pelaksana Bangunan Gedung/ Pekerjaan Gedung (TA022/TS051) atau Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (TS052) atau Sertifikat Keterampilan Kerja (SKK) Konstruksi Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung (SKKNI 193- 2021) . |  |
|  |  |  | 2. | Petugas Keselamatan Konstruksi | 0 tahun |  | Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi Petugas K3 Konstruksi |  |

Jepara, 10 September 2025

KEPALA DINAS PARIWISATA

DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

selaku Pejabat Pembuat Komitmen

MOH EKO UDYYONO, S.IP, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19730501 199311 1 002